TUOMIOKIRKKO			TOTEUTUNUT

KELLOTAPULIN SEKÄ PIENEN KAPPELIN

KORJAUS- JA MAALAUSTYÖT

1.

KALKKIMAALATUT RAPPAUSPINNAT

– pintojen hiekkapuhallus, raekoko 0,6 mm

– irtonaisen ja kopon, rappauksen poisto mekaanisesti

PAIKKARAPPAUS

Rappaus kalkkilaastilla 100/700,

Märkäsammutettu kalkkitahnaan tehty kalkkilaasti

Sementtinä PlusSementti (yleissementti)

- kynnet 1/5

- rossi 1/10

- pinta 1/12

Kynsien ja rossin raekoko 4-6 mm

Pintalaastin raekoko 0,6 mm, pyöreä luonnonhiekka.

Seinä kastellaan kalkkimaalilla ennen työhön ryhtymistä edellisenä päivänä,

sekä ennen ja jälkeen jokaista kalkkauskertaa.

KALKKIMAALAUSTYÖ

pohjustus eli kalkkimaito

Kalkkitahnaa sekoitetaan kalkkiveteen noin 10 %

Pohjakäsittely ilman pigmenttiä.

paikkarapatut alueet

Paikkarapatut alueet käsitellään kalkkimaidolla 2 X ennen varsinaista pohjustusta

2 X välikalkkaus

Kalkkitahnaa sekoitetaan kalkkiveteen noin 10–15 %

Välikalkkaus suoritetaan 2 kertaa.

Valmiiksikalkkaus

Kalkkitahnaa sekoitetaan kalkkiveteen noin 15–20 %.

Kalkkimaalausta hoidetaan kalkkivedellä

Väli ja pintakalkkauksen ohennus tarkennetaan työmaalla.

Sävytykseen käytetään pigmenttisuhdetta 50 % vihreä umbra ja 50 % luunmusta.

Kalkkimaalina käytetään VANHAN MIEHEN HAUTAKALKKIA

Kalkkimaalausta hoidettiin kalkkivedellä monia kertoja kalkkauksen aikana ja kalkkimaalauksen valmistuttua.

2.

KIPSIPINNAT, kapiteeli, meanderi- ja muut koristelistat

– kaikki kipsikoristeet suihkupuhdistetaan microhiekalla

Suihkupuhdistuksella poistetaan vanhat pintakäsittelyt vaurioittamatta kipsipintoja

– irtonaisen ja heikon maalin kaavinta mekaanisesti

– hionta kauttaaltaan

– vaurioituneen kipsin poisto mekaanisesti

– kipsipaikkaukset

– pohjustus SAX HALBÖL imeyttäen

Imeytymätön öljy pyyhitään pois

– pohjustus yli SAXOTOL GRUNDIEGRUND

– välimaalaus ohennettu SAXOTOL POHJAMAALI

– koristeiden ulkonevat osat, ~5 % ohennettu SAXOTOL ÖLJYMAALI, kiiltävä

– valmiiksimaalaus ~5 % ohennettu SAXOTOL ÖLJYMAALI, kiiltävä

Maalin ohennus öljypohjusteella (SAX Halböl)

3.

LUUKUT

Ritilöiden kiinnitys varmennetaan naulaamalla.

Haristuneet liitokset kiristetään

Naulat kuumasinkittyjä ja naulaus suoritetaan vasaralla.

Lahot puuosat vaihdetaan.

Kunnostukseen käytettävä puuaines tulee olla vanhaa.

Luukkujen ulkopuoli ja karmien ulkopuoli

– vanhan maalin poisto kauttaaltaan puupuhtaaksi

– pohjustus yli SAXOTOL POHJUSTE

– pohjamaalaus yli ohennettu SAXOTOL POHJAMAALI

– valmiiksimaalaus SAXOTOL ÖLJYMAALI, kiiltävä

Luukkujen ja salpojen metalliosat

– vanhan maalin poisto

– ruosteen poisto st 2

– pohjustus 2 X FERREX

– välimaalaus SAXOTOL POHJAMAALI

– valmiiksimaalaus SAXOTOL ÖLJYMAALI, kiiltävä

4.a

IKKUNAT, LUUKUT JA OVET KARMEINEEN ULKOPUOLISILTA OSIN

– vanhan maalin poisto puupuhtaaksi

– kulmarautojen irrotus

– kulmaraudat suihkupuhdistus sa 2

– kulmarautojen pohjustus TEKNOZINC 50 SE

– puupaljaiden kohtien pohjustus SAXOTOL POHJUSTE

– pohjamaalaus yli SAXOTOL POHJAMAALI

– tippanokkien välimaalaus SAXOTOL ÖLJYMAALI, kiiltävä

– valmiiksimaalaus SAXOTOL ÖLJYMAALI, kiiltävä

5.

VESIPELLIT, KERROSVESIPELLIT JA MAALATUT SYÖKSYTORVET

– pesu PELTIPESULLA ja huolellinen huuhtelu

– irtonaisen ja heikosti kiinni olevan maalin poisto kaapimalla

– ruosteen poisto st 2

– hionta kauttaaltaan, kaavittujen kohtien reunat hiotaan loiviksi

– vauriokohtien pohjustus RITARI POHJAMAALI

– pohjustus yli RITARI POHJAMAALI (kuivakalvo 50 µm)

– maalaus yli 2 X TRK-PELTIKATTOMAALI (kuivakalvo 50 µm)

6.

PILASTEREIDEN JALUSTAT

– suihkupuhdistus sa 2,5

– pohjustus TEKNOZINC 50 SE (kuivakalvo 40 µm)

– pohjamaalaus 2 X INERTA PRIMER 5 (kuivakalvo 2 X 60 µm)

– valmiiksimaalaus KIRJO (kuivakalvo 40 µm)

7.

GRANIITTISOKKELI

Puhdistus painepesurilla, paine 300 bar

Puhalluksessa käytetään apuna luonnonhiekkaa 0,0 – 0,6 mm.

Kaikkea vanhaa patinaa ei saa poistaa.

8.

LUONNONKIVIEN SAUMAT

– vanhat, vaurioituneet saumat poistetaan mekaanisesti

– saumat puhdistetaan kaikilta osin

– syvätäyttö FESCON JUOTOSBETONI  JB 600/3, sauma jätetään vajaaksi 20 mm

– saumaus FESCON KORROBETONI K45

– saumoja jälkihoidetaan vedellä vähintään 4 vrk

KÄYTETYT SÄVYT

Kipsiosat: 		Saxotol kiiltävä puhdas valkoinen

Vesisyöksyt ja pellit:	RK-peltikattomaali G 157

Ikkunat: 		Saxotol kiiltävä G 157

Pilasterien alaosien

valurautaiset jalustat: 	Kirjo alkydi G 157

Kalkki sävyt : (vanhan miehen kalkki)

II Vaalein vaalean harmaa vihreätä umbra ja luunmusta 50%

n. 1% kalkkitahnan määrästä

III Keskivaalea harmaa vihreä umbra ja luunmusta 50%/50% määrä

n. 2% kalkkitahnan määrästä.

I Tummin vaalea harmaa vihreä umbra ja luunmusta 50%/50% määrä

n. 3% kalkkitahnan määrästä.

V valkoiset pinnat ”pierun” verran vihreä umbra ja luunmusta 50%/50%

KOHDAT 9 JA 10 TOTEUTETAAN KEVÄÄLLÄ 2014

9.

KIRKON ULKO-OVI KARMEINEEN MOLEMMIN PUOLIN

– saranoiden ja lukkopesien puhdistus rasvasta liuottimella

– maalin poisto termisesti puupuhtaaksi

– huolellinen hionta kauttaaltaan

– osittainsilotukset PLASTIC PADDING KEMIALLINEN PUU

– pohjustus SAXOTOL POHJUSTE (Oel grundiegrund)

– välimaalaus SAXOTOL pohjamaali (Oel Vorlack)

– ootraus öljylasuurilla

– laseeraus öljylasuurilla

– lakkaus 3 X LE TONKINOIS

10.

KIRKON VÄLI-OVI KARMEINEEN MOLEMMIN PUOLIN

– saranoiden ja lukkopesien puhdistus rasvasta liuottimella

– pesu SOLMASTER ML ja huuhtelu kuumalla vedellä

– kahvojen ympäriltä maalin poisto puupuhtaaksi

– huolellinen hionta kauttaaltaan

– puupaljaiden kohtien pohjustus SAXOTOL POHJUSTE (Oel grundiegrund)

– osittainsilotus ALLTEK LITE A

– pohjamaalaus yli GLISSA pohjamaali (GLISSA VORLACK)

– valmiiksimaalaus GLISSA SEIDENGLANZ

_____________________

Raimo Laeslehto

maalarimestari